АДМИНИСТРАЦИЯ

## Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13»    10    2023      	                   п. Тура  			                     № 553-п

Об утверждении Регламента устройства и содержания зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (автозимников) на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края

В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 	Утвердить Регламент устройства и содержания зимних автомобильных дорог общего пользования  местного  значения  (автозимников) на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. 	Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте Эвенкийского муниципального района (https://evenkya.gosuslugi.ru) в сети Интернет.

3. 	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района                           И.С. Огольцова.

Глава

Эвенкийского муниципального района		п/п		     А.Ю. Черкасов

- приложение

к постановлению

Администрации района

от «13»   10    2023 № 553-п

РЕГЛАМЕНТ

устройства и содержания зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (автозимников) на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. 	Регламент устройства и содержания зимних автомобильных дорог общего пользования местного  значения (далее по тексту - автозимники) (далее по тексту - Регламент) разработан с целью установления единого порядка организации, устройства, ввода в эксплуатацию, содержания автозимников, закрытия движения по автозимникам на территории Эвенкийского муниципального Красноярского края.

1.2. 	Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

а) Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

б) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

в) ГОСТ Р 58948-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Дороги  автомобильные  зимние  и  ледовые  переправы. Технические правила устройства и содержания», утвержденным Приказом Росстандарта от 05.08.2020 №468-ст (далее - ГОСТ Р 58948-2020).

1.3. 	К автозимникам относятся сезонные автомобильные дороги, состоящие из конструктивных элементов, предназначенных для движения транспортных средств, с покрытием проезжей части изо льда, уплотненного снега и льда или проложенные по замерзшему льду рек и озер.

- 2. КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОЗИМНИКОВ

2.1. 	Автозимники Эвенкийского муниципального района являются:

а) по периодичности эксплуатации - регулярными (возобновляются каждую зиму в течение ряда лет по одной и той же трассе);

б) по расположению на местности - сухопутные (прокладываемые по суше) и ледовые (прокладываемые по льду рек, озер, водохранилищ или морей);

в) по продолжительности использования сезона - обычные (предназначенные для эксплуатации только в период с устойчивыми отрицательными температурами воздуха).

г) в зависимости от расчетной годовой грузонапряженности или расчетной интенсивности движения - относятся к категории IIIз - с грузонапряженностью до 50 000 тонн нетто в год или с интенсивностью движения до 150 авт./сутки.

- 3. УСТРОЙСТВО АВТОЗИМНИКОВ

3.1. 	Устройство автозимников и ледовых переправ осуществляется в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 58948-2020 "Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные зимние и ледовые переправы. Технические правила устройства и содержания".

Как правило, устройство автозимников и ледовых переправ выполняют в два этапа. На первом этапе выполняют подготовительные работы, на втором этапе  проводят работы по их устройству.

3.2. 	Параметры элементов автозимников должны соответствовать значениям ГОСТ Р 58948-2020 для категории IIIз:

| Параметры элементов автозимников | Значения параметра для IIIз категории автозимника |
| --- | --- |
| Число полос движения | 2 |
| Ширина полосы движения b0, м | 3 |
| Ширина проезжей части, м | 6 |
| Ширина обочин, м | 1,5 |
| Ширина полотна автозимника, м | 9 |
| Примечания 1. Ширина полосы движения b0 приведена для расчетного автомобиля шириной d = 2,6 м. Если d > 2,6 м, то b0 = d + 1,5. 2. Ширину обочины на участках автозимника, на котором предусматривается движение гусеничного транспорта и санных поездов, следует принимать не менее 4 м. 3. На трудных участках пересеченной и горной местностей автозимники категории IIIз допускается проектировать с одной полосой движения шириной 4,5 м при ширине полотна не менее 6 м с учетом обочин и предусматривать устройство двусторонних разъездов шириной не менее 2 м и длиной отгона не менее 15 м. Разъезды на трудных участках пересеченной и горной местностей устраивают на расстоянии их видимости, но не более 400-500 м. |  |

В условиях существующей (недостаточной) ширины очистки полосы отвода автозимников Эвенкийского муниципального района от лесных  насаждений  ширина проезжей части автозимника IIIз категории может составлять от 4,5 м до 6 м при условии устройства разъездов для встречного автотранспорта в пределах видимости встречного автомобиля (в горной местности) и через 400 - 500 метров на остальных участках.

3.3. 	За расчетные скорости движения автомобилей при проектировании элементов плана, продольного и поперечного профилей регулярных и временных автозимников следует принимать следующие значения по                    ГОСТ Р 58948-2020:

| Категория автозимника | Расчетная скорость, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основная | Допустимая на трудных участках местности |  |
|  |  | пересеченной | горной |
| IIIз | 50 | 30 | 25 |
| Примечание - Для временных автозимников допускается уменьшать расчетные скорости движения, но не более чем на 20 %. |  |  |  |

В условиях существующей (недостаточной) ширины очистки полосы отвода автозимников от лесных  насаждений, недостаточной видимости в плане и профиле автозимников (повороты, спуски, подъемы), расчетные скорости движения автомобилей на автозимниках Эвенкийского муниципального района следует принимать на 20 % ниже следующих показателей:

| Категория автозимника | Расчетная скорость, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основная | Допустимая на трудных участках местности |  |
|  |  | пересеченной | горной |
| IIIз | 50 | 30 | 25 |

3.4. 	В зависимости от природно-климатических условий, принятой конструкции автозимника и времени проведения работ рекомендуются следующие методы устройства снежного (снежно-ледяного) полотна автозимников:

-постепенное наращивание снежного полотна в течение зимы на подготовленном грунтовом основании;

-устройство снежных насыпей в начале зимы с последующим регулярным уплотнением в течение зимы свежевыпавшего снега.

При устройстве автозимников  прокладка осуществляется по снежной целине без подготовки грунтового основания.

Автозимники  обустраивают дорожными знаками, которые должны отражать предельно допустимую  разрешенную массу  транспортных  средств, скорость движения транспортных средств, минимальную допустимую дистанцию между ними, а также другие условия движения по автозимникам.

- 4. ВВОД АВТОЗИМНИКОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.1. 	Открытие движения транспорта по автозимнику осуществляется после окончания работ по его устройству и опубликования Постановления Администрации Эвенкийского муниципального Красноярского края «Об открытии автотранспортного движения по зимним автомобильным дорогам на территории Эвенкийского муниципального района» в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района», вынесенного по результатам осмотра автозимника комиссией по приемке в эксплуатацию (далее - комиссия), назначаемой уполномоченным представителем Администрации Эвенкийского муниципального района – муниципальным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району»  (далее - Заказчик).

4.2. 	Открытие движения по автозимнику разрешается на следующий день после размещения Постановления Администрации Эвенкийского муниципального Красноярского края «Об открытии автотранспортного движения по зимним автомобильным дорогам на территории Эвенкийского муниципального района» в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района».

4.3. 	В состав комиссии входят: представитель Заказчика, представители подрядной организации, осуществляющей устройство и содержание автозимника.

Состав комиссии может быть изменен Заказчиком применительно к конкретным условиям устройства автозимника.

4.4. 	Информация об открытии движения по автозимнику размещается в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» и официальном сайте Эвенкийского муниципального района (https://evenkya.gosuslugi.ru) в сети Интернет.

- 5. СОДЕРЖАНИЕ АВТОЗИМНИКА

5.1. 	Содержание автозимников осуществляется в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 58948-2020 "Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные зимние и ледовые переправы. Технические правила устройства и содержания".

5.2. 	Содержание проезжей части автозимника включает в себя:

-устранение повреждений и деформаций снежного и ледяного полотна, возникающих в процессе эксплуатации автозимника;

-осуществление работ по борьбе со снежными заносами;

-осуществление противоналедных и противолавинных работ;

-поддержание в исправном состоянии технических средств организации дорожного движения и других элементов обустройства;

-выполнение работ по продлению сроков эксплуатации автозимников;

-устранение размывов грунтового основания паводковыми  и другими водами; выравнивание основания автозимника; уширение просеки и уничтожение подроста в полосе автозимника; осуществление перетрассировки трудных участков автозимника;

-временное ограничение скорости и закрытие участков по техническим и климатическим условиям, в случаях ЧС.

- 6. ЗАКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО АВТОЗИМНИКАМ

6.1. 	Закрытие движения по автозимнику осуществляется после опубликования Постановления Администрации Эвенкийского муниципального Красноярского края «О закрытии автотранспортного движения по зимним автомобильным дорогам на территории Эвенкийского муниципального района» в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района», вынесенного по результатам осмотра автозимника комиссией. Комиссия назначается Заказчиком, в составе, определенном пунктом 4.3 настоящего Регламента.

6.2. 	Решение комиссии оформляется актом о закрытии автозимника.

6.3. 	Подрядная организация, осуществляющая содержание автозимника непосредственно после принятия комиссией решения о его закрытии, обеспечивает исключение возможности проезда автотранспорта по автозимнику.

6.4. 	Подрядная организация, осуществляющая содержание автозимника, обязана после его закрытия очистить трассу от грязи, мусора, древесины, отходы вывезти за пределы автозимника в места, определенные для захоронения мусора или для утилизации.

- 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1. 	При устройстве автозимников следует руководствоваться требованиями по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов: должны обеспечиваться сохранность древесных насаждений, мохорастительного покрова и растительности, сохранность водоемов и недопущение их засорения, рациональное использование территории и естественных ресурсов, санитарное состояние территории и временных объектов, должна выполняться рекультивация нарушенных техногенным воздействием территорий.

7.2. 	Трассирование автозимников и выбор мест под размещение производственных баз, карьеров и резервов грунта, площадок для комплексов зданий и сооружений дорожной и транспортной служб следует осуществлять с учетом сохранения путей миграции и мест жизнеобитания (пастбища, озера, места токования) диких животных и птиц, а для рыбы - мест нереста и жировок (питания).