Общество с ограниченной ответственностью

«Институт Территориального Планирования «Град»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Местные нормативы 
градостроительного проектирования 
Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края и сельских поселений, 
входящих в его состав

СОДЕРЖАНИЕ:

1	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	3

1.1	ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ	3

1.2	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

1.3	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.4	РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОСЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОСЕЛЕНИЯ	7

1.4.1	В области образования	7

1.4.2	В области физической культуры и спорта	9

1.4.3	В области молодежной политики	11

1.4.4	В области архивного дела	12

1.4.5	В области культуры и искусства	12

1.4.6	В области охраны правопорядка	13

1.4.7	В области жилищного строительства 	13

1.4.8	В области благоустройства и массового отдыха 	14

1.4.9	В области автомобильных дорог местного значения и мест хранения индивидуального транспорта	15

1.4.10	В области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения [см. п. VIII требований к заполнению модельных нормативов градостроительного проектирования]	17

1.4.11	В области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	20

1.4.12	В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	20

2	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ местных НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ			21

2.1	РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСТАНОВЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	21

2.1.1	Административно-территориальное устройство	21

2.1.2	Система расселения	21

2.1.3	Социально-демографический состав муниципальных образований	21

2.1.4	Природно-климатические условия	22

2.1.5	Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования			23

2.2	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА НОРМИРОВАНИЯ	25

2.3	ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИИ	26

2.4	ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	27

2.4.1	В области образования	27

2.4.2	В области физической культуры и спорта	29

2.4.3	В области молодежной политики	30

2.4.4	В области архивного дела	31

2.4.5	В области культуры и искусства	31

2.4.6	В области охраны правопорядка	32

2.4.7	В области жилищного строительства	32

2.4.8	В области благоустройства и массового отдыха	36

2.4.9	В области автомобильных дорог	36

2.4.10	В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения	37

2.4.11	В области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	39

2.4.12	В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	40

3	ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	41

4	ПРИЛОЖЕНИЕ А	46

5	ПРИЛОЖЕНИЕ Б	48

6	ПРИЛОЖЕНИЕ В	51

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования.

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования.

СП 42.13330.2016 – СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

СП 131.13330.2020 – СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».

Эвенкийский муниципальный район – Эвенкийский муниципальный район Красноярского края.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В МНГП используются следующие термины и определения:

обеспеченность – показатель, характеризующий наличие и параметры объектов местного значения;

территориальная доступность – показатель, характеризующий пространственную составляющую сети объектов местного значения, отражает затраты времени на передвижение до объекта или расстояние, которое необходимо преодолеть до объекта, измеренного по имеющимся путям передвижения;

пешеходная доступность – показатель, характеризующий затраты времени или расстояние, которое необходимо преодолеть для достижения объекта нормирования от дома при пешеходном движении со средней скоростью 4 км/ч в условиях стандартной для данной местности погоды;

транспортная доступность – показатель, характеризующий затраты времени на преодоление расстояния от дома до объекта нормирования при помощи автотранспорта (при средней скорости движения 40 км/ч) без учета времени ожидания на остановочных пунктах;

групповые системы расселения – компактная пространственная группировка населенных пунктов, объединенных различными организационными, социально-бытовыми связями на основе оптимизации пространственных и экономических ресурсов;

жилая группа, группа жилых домов – группа многоквартирных домов различной этажности, имеющая общее дворовое пространство и проезды, не пересекающаяся транзитными проездами. Является составной частью элемента планировочной структуры микрорайон, квартал;

элемент планировочной структуры – часть территории поселения, населенного пункта или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы);

жилой район – архитектурно-планировочный структурный элемент жилой застройки, состоящий из нескольких микрорайонов, объединенных общественным центром, ограниченный главными дорогами либо естественными границами природных объектов и иных границах;

микрорайон – элемент планировочной структуры жилых зон, состоящий из одного или нескольких кварталов, не расчлененных главными дорогами, в границах которого обеспечивается обслуживание населения объектами повседневного и периодического спроса, включая территории общего пользования: общественные пространства и озелененные территории, состав, вместимость и размещение которых рассчитаны на жителей микрорайона;

квартал – элемент планировочной структуры функциональных зон (жилых, общественно-деловых, производственных зон и др.) в границах красных линий, естественных границах природных объектов и иных границах;

расчетная плотность населения – прогнозируемое количество жителей, приходящееся на 1 гектар территории при определенном типе жилой застройки, уровне жилищной обеспеченности;

площадь жилого помещения – (квартира, комната в квартире) состоит из суммы площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, рассчитанных по их размерам, измеряемым между поверхностями стен и перегородок, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, эксплуатируемой кровли;

комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов;

сложившаяся застройка – застроенная территория со сложившейся планировкой территории и порядком землепользования;

застройка на свободных территориях – формирование новой жилой и общественно-жилой застройки на свободных территориях;

развитие застроенных территорий, в т.ч. уплотнение – формирование новой жилой и общественно-жилой застройки на территориях в сложившейся застройке населенного пункта, в границах которых расположены объекты капитального строительства, либо посредством сноса части или всех существующих зданий и сооружений, либо посредством формирования новых единичных земельных участков на свободных от застройки территориях. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры;

площадки придомового благоустройства – площадки различного назначения (отдых, детские, (в том числе игровые), спортивные, озеленение и т.д.), располагаемые на территории, прилегающей к жилому зданию, как правило, во внутренней части квартала;

площадка отдыха населения – благоустроенная озеленённая территория общего пользования не более 0,3 га, предназначенная для кратковременного отдыха жителей, обустроенная пешеходными дорожками, площадками различного функционального назначения (в зависимости от возможностей территории обеспечивается детской площадкой, спортивной площадкой, а также площадкой для отдыха взрослого населения с установкой городской мебели, малых архитектурных форм и освещением);

озелененные территории общего пользования – общедоступные территории, используемые в рекреационных целях населением (парки, в т. ч. тематические, скверы, сады, бульвары, пешеходные улицы, места массовой околоводной рекреации, площадки отдыха населения), предназначенные для организации отдыха, культурно-просветительской, физкультурно-оздоровительной деятельности;

общественное пространство – территория общего пользования, свободная от транспорта и предназначенная для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга и свободного доступа к объектам общественного назначения, включая: парки, сады, улицы, площади, скверы, набережные, площадки отдыха населения, места массовой околоводной рекреации и другие публичные территории, в т.ч крытые общественные пространства (зимние сады);

место хранения транспортного средства – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей, мототранспортных средств, велосипедов, средств индивидуальной мобильности. Временное хранение подразумевает хранение (стоянку) 
не более 12 часов (гостевые стоянки), постоянное – более 12 часов;

объект иного значения – объект капитального строительства, иные объекты, территории, не относящиеся к объектам федерального значения, объектам регионального значения, объектам местного значения, нормирование которых предусмотрено действующим законодательством.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Области нормирования приняты с учетом РНГП Красноярского края.

Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения выражены 
в виде:

удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, приходящейся на единицу населения или единицу площади;

удельных показателей потребления населением коммунальных ресурсов для объектов коммунальной инфраструктуры;

удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида;

интенсивности использования территории.

Интенсивность использования территории выступает в качестве предельного расчетного показателя обеспеченности населения объектами жилищного строительства и представляет собой максимальное значение расчетной плотности населения на территории многоквартирной жилой застройки. Расчетная плотность населения учитывает требования по обеспеченности населения объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, объектами благоустройства, требования противопожарной защиты, санитарно-эпидемиологические требования, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения выражены в виде транспортной и пешеходной доступности.

Расчетные показатели для объектов местного значения установлены с учетом предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов, установленных РНГП Красноярского края.

Значения расчетных показателей установлены с учетом потребностей населения муниципального района, выявленных в результате социологического исследования общественного мнения относительно градостроительной ситуации, проведенного при подготовке настоящих МНГП.

Расчетные показатели установлены дифференцированно по различным критериям:

численность населения;

тип жилой застройки;

степень благоустройства жилой застройки;

По вопросам, не урегулированным в МНГП, а также РНГП, следует применять нормативные и нормативно-технические документы, действующие на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иные федеральные нормативные правовые акты, а также нормативные правовые акты, действующие на территории Красноярского края.

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОСЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОСЕЛЕНИЯ

В области образования

Таблица 1 – Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОМЗ муниципального района | ОМЗ сельского поселения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район | 1 | – |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 1 до 7 лет | 94 | – |
|  | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек | 85 | – |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место [2,8] | для отдельно стоящих дошкольных образовательных организаций вместимостью: до 100 мест – 44; от 101 места – 38; Для встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций – 14. | – |
|  | Территориальная доступность, минут (метров) | Для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек в зависимости от типа жилой застройки: пешеходная доступность при многоквартирной застройке – 5 (350); транспортная доступность при индивидуальной застройке – 5. Для населенных пунктов с численностью населения менее 2 тыс. человек – не устанавливается [10] | – |
| Общеобразовательные организации [1, 9] | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно | 95 | – |
|  | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек | 150 | – |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место [3,4,5,8] | При вместимости общеобразовательной организации: свыше 30 до 170 мест – 80; от 170 до 340 мест – 55; от 340 до 510 мест – 40; от 510 до 660 мест – 35; от 660 до 1000 мест – 28. | – |
|  | Территориальная доступность, минут (метров) | Для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек в зависимости от типа жилой застройки для всех уровней общего образования: при многоквартирной жилой застройке пешеходная доступность – 5 (350); при индивидуальной жилой застройке транспортная доступность – 10. Для населенных пунктов с численностью населения менее 2 тыс. человек – не устанавливается [10] | – |
| Организации дополнительного образования | уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет [6] | 80 | – |
|  | из них реализуемых на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций | 65 | – |
|  | размер земельного участка, кв. м на 1 место [7] | Для отдельно стоящих объектов вместимостью: до 500 мест – 15 | – |
|  | территориальная доступность, минут (метров) | Для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек транспортная доступность – 10. Для населенных пунктов с численностью населения менее 2 тыс. человек – не устанавливается [10] | – |

Примечания:

1. При потребности, не являющейся достаточной для размещения общеобразовательной организации, с целью обеспечения жителей малочисленных, удаленных и труднодоступных населенных пунктов услугами в области образования целесообразно размещение школ-интернатов.

2. Размер земельного участка дошкольной образовательной организации может быть уменьшен при условии соблюдения технических, пожарных, санитарных требований к организации территории и зданию образовательной организации, соответствия требованиям к организации процесса функционирования образовательной организации в следующих случаях: до 40 % –  для населенных пунктов в климатическом подрайоне IА; до 20 % – при реконструкции существующего здания с целью увеличения вместимости объекта; на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %.

3. Размер земельного участка общеобразовательной организации может быть уменьшен при условии соблюдения технических, пожарных, санитарных требований к организации территории и зданию общеобразовательной организации, соответствия требованиям к организации процесса функционирования образовательной организации в следующих случаях: до 40 % – для населенных пунктов в климатическом подрайоне IА; до 20 % – при реконструкции существующего здания с целью увеличения вместимости объекта; на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %.

4. Размещение спортивного ядра общеобразовательной организации может быть предусмотрено за границами земельного участка общеобразовательной организации, в пределах 350 м от земельного участка общеобразовательной организации.

5. При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать не менее, чем на 0,2 га.

6. При определении единовременной вместимости здания организации дополнительного образования необходимо учитывать особенности образовательного процесса – сменность режима обучения, продолжительность занятий, количество занятий в неделю, возможность посещения в период обучения одним ребенком двух и более организаций. Таким образом, при переводе потребного числа мест на программах дополнительного образования в показатель мощности организаций дополнительного образования необходимо использовать коэффициент сменности.

7. Размер земельного участка организаций дополнительного образования необходимо определять из расчета единовременной вместимости здания.

8. При планировании совмещенных объектов школа – детский сад (учебных трансформеров, совмещенных объектов, комплексов), размер земельного участка определяется как сумма земельного участка, необходимого для размещения общеобразовательной организации, и размера земельного участка, необходимого для размещения встроенной дошкольной образовательной организации.

9. При строительстве общеобразовательных организаций в населенных пунктах с численностью населения свыше 2 тыс. человек в составе объекта необходимо предусматривать крытый учебный бассейн для плавания.

10. Расчетные показатели территориальной доступности не установлены ввиду климатических и планировочных особенностей территории населенных пунктов Эвенкийского муниципального района, их компактности

В области физической культуры и спорта

Таблица 2 – Единовременная пропускная способность объектов спорта

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные сооружения | Уровень обеспеченности, единовременная пропускная способность объектов спорта на 1 тыс. человек населения в возрасте от 3 до 79 лет | 90 |
|  |  | Эвенкийский муниципальный район |  |

Таблица 3 – Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя [1] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОМЗ муниципального района | ОМЗ сельского поселения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования) [2, 3, 5] | Уровень обеспеченности, объектов | Для населенных пунктов с численностью населения более 4 тыс. человек – 1 | – |
|  |  | Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды | Для населенных пунктов с численностью населения более 4 тыс. человек – 400 | – |
|  |  | Уровень обеспеченности, единовременной пропускной способности | Для населенных пунктов с численностью населения более 4 тыс. человек – 48 | – |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) [5, 6, 7] | Уровень обеспеченности, объектов | Для населенных пунктов при численности населения, человек: от 200 до 1000 – 1; от 1000 до 2000 – 2; от 2000 до 5000 – 4 | – |
|  |  | Уровень обеспеченности, кв. м | Для населенных пунктов при численности населения, человек: от 200 до 1000 – 800; от 1000 до 2000 – 1600; от 2000 до 5000 – 3200 | – |
|  |  | Уровень обеспеченности, единовременной пропускной способности | Для населенных пунктов при численности населения, человек: от 200 до 1000 – 40; от 1000 до 2000 – 80; от 2000 до 5000 – 160 | – |
|  |  | Территориальная доступность, минут (метров) | Для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек: при многоквартирной застройке пешеходная доступность – 5 (350); при индивидуальной жилой застройке транспортная доступность – 10. Для населенных пунктов с численностью населения менее 2 тыс. человек - не устанавливается [8]. | – |
| 3 | Спортивные залы [4, 5] | Уровень обеспеченности, объектов | Для населенных пунктов при численности населения, человек: от 200 до 1000 – 1; от 1000 до 2000 – 2; от 2000 до 5000 – 3 | – |
|  |  | Уровень обеспеченности, кв. м | Для населенных пунктов при численности населения, человек: от 200 до 1000 – 288; от 1000 до 2000 – 576; от 2000 до 5000 – 1116 | – |
|  |  | Уровень обеспеченности, единовременной пропускной способности | Для населенных пунктов при численности населения, человек: от 200 до 1000 – 25; от 1000 до 2000 – 50; от 2000 до 5000 – 85 | – |
|  |  | Территориальная доступность, минут (метров) | Для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек транспортная доступность – 5. Для населенных пунктов с численностью населения менее 2 тыс. человек – не устанавливается [8]. | – |
| 4 | Лыжные базы [5] | Уровень обеспеченности, объектов | Для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек – 1 | – |
| 5 | Сооружения для стрелковых видов спорта (в том числе тир, стрельбище, стенд) [5] | Уровень обеспеченности, объектов | Для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек – 1 | – |
| 6 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом (за исключением дорожек велосипедных) | Уровень обеспеченности, объектов | Для населенных пунктов с численностью населения более 200 человек – 1 | – |
| 7 | Дорожки велосипедные | Уровень обеспеченности, протяженность велосипедных дорожек, м на 1 га парка | Для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек – 150 | - |

Примечания:

1. Значение расчетного показателя обеспеченности включает в себя объекты всех форм собственности.

2. К объектам местного значения муниципального района относятся плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования) с длиной ванны бассейна менее 25 м и количеством дорожек менее 6.

3. При строительстве общеобразовательных организаций в населенных пунктах с численностью населения свыше 2 тыс. человек в составе объекта необходимо предусматривать крытый учебный бассейн для плавания.

4. К объектам местного значения муниципального района относятся спортивные залы площадью не более 
1008 кв. м.

5. Учет спортивных сооружений при образовательных организациях осуществлять в соответствии с режимом функционирования образовательных организаций.

6. С учетом природно-климатических условий рекомендуется размещать преимущественно крытые быстровозводимые плоскостные спортивные сооружения, позволяющие круглогодичное использование объектов.

7. В населенных пунктах с численностью населения свыше 2 тыс. человек необходимо размещение футбольных полей.

8. Расчетные показатели территориальной доступности не установлены ввиду климатических и планировочных особенностей территории населенных пунктов Эвенкийского муниципального района, их компактности

В области молодежной политики

Таблица 4 – Расчетные показатели для объектов местного значения в области молодежной политики

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОМЗ муниципального района | ОМЗ сельского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Учреждения по работе с детьми и молодежью (дом молодежи, молодежный центр, молодежный клуб и иные учреждения, предоставляющие социальные услуги молодежи) | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади на 1000 человек | Для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек – 46 | – |
|  |  | Размер земельного участка, га для отдельно стоящего здания | 0,3 | – |

В области архивного дела

Таблица 5 – Расчетные показатели для объектов местного значения в области архивного дела

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОМЗ муниципального района | ОМЗ сельского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Архивы | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный район | 1 | – |

В области культуры и искусства

Таблица 6 – Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и искусства

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОМЗ муниципального района | ОМЗ сельского поселения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общедоступные библиотеки [1, 2]: | Уровень обеспеченности, объектов | 1 на населенный пункт | – |
| 2 | Детские библиотеки [3] | Уровень обеспеченности, объектов | Для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек – 1 | – |
| 3 | Музеи [4] | Уровень обеспеченности, объектов | Для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек – 1 | – |
|  |  | Размер земельного участка, га | 0,5 | – |
| 4 | Объект культурно-досугового (клубного) типа [2, 5, 6] | Уровень обеспеченности, объектов | 1 на населенный пункт | – |
|  |  | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | Для населенных пунктов с численностью населения, человек: до 500 – 130; от 500 до 1000 – 160; от 1000 до 2000 – 150; от 2000 до 5000 – 110 | – |
| 5 | Центры культурного развития | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный район | 1 | – |

Примечания:

1. В составе общедоступных библиотек рекомендуется размещать детские отделения.

2. В населенных пунктах с численностью населения менее 500 человек целесообразно размещение объектов культурно-досугового (клубного) типа, общедоступных библиотек в составе многофункциональных культурных центров.

3. Детская библиотека создается в целях повышения качества обслуживания детей, формирования специализированного фонда и методического обеспечения библиотек, обслуживающих детей.

4. К расчету сетевых единиц принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности.

5. При объектах культурно-досугового (клубного) типа целесообразно создавать условия для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов.

6. В составе объектов культурно-досугового (клубного) типа рекомендуется размещать кинозалы.

В области охраны правопорядка

Таблица 7 – Расчетные показатели для объектов местного значения в области охраны правопорядка

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОМЗ муниципального района | ОМЗ сельского поселения |
| 1 | Участковые пункты полиции | Уровень обеспеченности, объектов | Для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек – 1 | – |

В области жилищного строительства

Таблица 8 – Предельная расчетная плотность населения элемента планировочной структуры

| № п/п | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность населения элемента планировочной структуры | Площадь территории элемента Планировочной структуры | Предельная расчетная плотность населения территории многоквартирной застройки, чел/ га [1, 2, 4, 5, 6] |
|  |  |  | Малоэтажная застройка |
|  |  | жилая группа до 1,5 га [3] | 490 |
|  |  | до 10 га | 300 |
|  |  | от 10 до 40 га | 250 |
|  |  | от 40 до 90 га | 140 |
|  |  | более 90 га | 130 |

Примечания:

- Расчетная плотность населения выражена в виде максимальной численности населения, приходящейся на единицу территории в целях соблюдения требований по обеспеченности населения объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, объектами благоустройства, требований противопожарной защиты, санитарно-эпидемиологических требований, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности.

- Общая плотность населения в границах элемента планировочной структуры застроенной части населенного пункта, в которой предполагается жилищное строительство, не должна превышать установленные показатели расчетной плотности населения.

- Плотность населения жилой группы рассчитывается для нового жилищного строительства в застроенной части города. Общая плотность населения в границах элемента планировочной структуры, в которой располагается жилая группа не должна превышать показателя, установленного для площади элемента планировочной структуры до 10 га.

- Приведен показатель максимальной расчетной плотности населения при жилищной обеспеченности 23 кв. м на человека. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность Р, человек/га для многоквартирной жилой застройки следует определять по формуле:

Р = (Р23 х 23) / Н, где:

Р23 – показатель плотности населения при 23 кв. м жилых помещений на 1 человека;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, кв. м жилых помещений на 1 человека

- Плотность населения установлена с учетом обеспеченности парковочными местами в соответствии с таблицей (Таблица 11) настоящих МНГП.

- Расчетная плотность населения элемента планировочной структуры приведена в брутто, с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания населения, гаражей, парковок, озелененных территорий общего пользования, инженерных и транспортных коммуникаций.

В области благоустройства и массового отдыха

Таблица 9 – Расчетные показатели для объектов местного значения, формирующих общественные пространства, в том числе объектов благоустройства и озеленения, массового отдыха населения

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОМЗ муниципального района | ОМЗ сельского поселения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озелененные территории общего пользования [1, 2] | Уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования, кв. м на человека [3] | 2 | 2 |
| 2 | Парки | Размер земельного участка, гектар на объект | - | 2 |
|  |  | Территориальная доступность, минут [3] | - | Для административного центра п. Тура транспортная доступность – 5; для прочих населенных пунктов – не устанавливается [4] |
| 3 | Скверы (бульвары, сады) | Размер земельного участка, гектар на объект | - | 0,2 |
|  |  | Территориальная доступность, минут (метров) [3] | - | Для административного центра п. Тура пешеходная доступность – 5 (350); для населенных пунктов с численностью населения свыше 500 человек транспортная доступность – 5; для прочих населенных пунктов – не устанавливается [4]. |
| 4 | Площадки отдыха населения | Размер земельного участка, гектар на объект | - | 0,02 |
|  |  | Территориальная доступность, минут (метров) [3] | - | Пешеходная доступность для населенных пунктов с численностью населения свыше 250 человек, кроме административного центра п. Тура – 5 (350) |
| 5 | Детские игровые площадки | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | - | 0,7 |
|  |  | Территориальная доступность, минут (метров) | - | пешеходная доступность – 5 (350) |

Примечания:

1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования складывается из объектов в области благоустройства: площадок отдыха населения.

2. При проектировании объектов благоустройства территории необходимо руководствоваться Правилами благоустройства территории муниципального образования.

3. При наличии на территории населенного пункта парков (скверов, бульваров, садов) территориальная доступность должна обеспечиваться до ближайшего объекта.

4. Расчетные показатели территориальной доступности не установлены ввиду климатических и планировочных особенностей территории населенных пунктов Эвенкийского муниципального района, их компактности

В области автомобильных дорог местного значения и мест хранения индивидуального транспорта

Таблица 10 – Расчетные показатели для объектов местного значения в области автомобильных дорог

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОМЗ муниципального района | ОМЗ сельского поселения |
| Автомобильные дороги общего пользования | Уровень обеспеченности, расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек | 190 [1] |  |
| Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Территориальная доступность, минут | В жилой застройке (за исключением индивидуальной) пешеходная доступность – 3,0 (200) [2]; в индивидуальной жилой застройке пешеходная доступность – 7,5 (500) [2]. От объектов в области образования и здравоохранения пешеходная доступность – 2,5 (150) [2] | - |

Примечания:

- В случае, если существующий уровень обеспеченности индивидуальными легковыми автомобилями в муниципальном образовании достиг прогнозного значения, для получения прогнозного расчетного показателя необходимо существующий уровень обеспеченности увеличить на 20%.

- Показатель применяется при наличии внутригородских маршрутов движения общественного пассажирского транспорта и не распространяется на межмуниципальные маршруты

Таблица 11 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении многоквартирного дома

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Места постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении многоквартирного дома | Уровень обеспеченности, общая обеспеченность местами постоянного хранения для многоквартирного дома, мест | 1 на 180 кв. м общей площади жилых помещений [1,2,3,4,5] |

Примечания:

- Размещение мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта в границах земельного участка допускается в подземных стоянках, многоуровневых пристроенных стоянках или на плоскостных открытых стоянках.

- Места для стоянки автомобилей инвалидов следует рассчитывать от общего количества мест временного хранения автотранспорта.

- Расчет потребности парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами рекомендуется проводить на основе требований Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25.05 2022 № АК-131-р.

- В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м при застройке на свободных территориях, а при развитии застроенных территорий, в т.ч. уплотнении – не более 1000 м.

- Организованные места постоянного хранения транспортных средств вместимостью 20 и более машино-мест должны быть оборудованы зарядными колонками (станциями) заряда электрических транспортных средств.

Таблица 12 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания и объектов производственного и коммунального назначения, размещаемыми на стоянках автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон

| Наименование объекта | Расчетная единица | Значение расчетного показателя обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей, мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | 100 мест | 5 |
|  | 100 сотрудников | 5 |
| Общеобразовательные организации | 100 мест | 3 |
|  | 100 сотрудников | 5 |
| Организации дополнительного образования | 100 мест | 3 |
| Организации, реализующие программы профессионального и высшего образования | 100 студентов очной формы обучения | 5 |
|  | 10 сотрудников | 3 |
| Объекты культурно-досугового (клубного) типа. Зрелищные организации | 100 мест | 14 |
| Объекты культурно-просветительного назначения | 100 кв. м площади помещений здания | 1 |
| Спортивные сооружения с единовременной пропускной способностью более 100 человек | 100 единовременных посетителей | 5 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест на трибунах | 7 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы, базы кратковременного отдыха | 100 отдыхающих | 10 |
| Парки культуры и отдыха. Тематические парки. Благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации, лесопарки, зоны отдыха и курортных зоны | 1 га территории парка | 4 |
| Гостиницы | 100 отдыхающих | 8 |
| Зона кратковременного массового отдыха | 100 отдыхающих | 10 |
| Смотровые (видовые) площадки | 100 отдыхающих | 7 |
| Предприятия общественного питания | 50 кв. м площади помещений здания | 4 |
| Предприятия коммунально-бытового обслуживания | 100 кв. м площади помещений здания | 4 |
| Торговые и торгово-развлекательные объекты до 200 кв. м общей площади | 100 кв. м площади помещений здания | 4 |
| Торговые и торгово-развлекательные объекты более 200 кв. м общей площади | 100 кв. м площади помещений здания | 3 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 100 коек | 10 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 100 посещений | 10 |
| Административные и офисные объекты и иные объекты без конкретного функционального назначения | 100 кв. м площади помещений здания | 2 |
| Объекты производственного и коммунального назначения | 100 человек работающих в двух смежных сменах | 8 |
| Кладбища | 1 га территории кладбища | 0,6 |

Примечания:

Полученное значение расчетного показателя обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей должно округляться до целого числа в большую сторону.

Количество мест временного хранения легковых автомобилей суммируется для помещений или территорий различного назначения, расположенных в объекте капитального строительства или территории, для которой производится расчет.

При размещении объектов нежилого назначения на первых этажах жилых зданий допускается предусматривать 80% мест временного хранения, предназначенных для объектов обслуживания на местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, предназначенных для объекта капитального строительства жилого назначения.

Не менее 50% расчетного количества мест временного хранения легковых автомобилей, предназначенных для объектов производственного и коммунального назначения, должно быть расположено на земельном участке таких объектов.

Расчет потребности парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами рекомендуется проводить на основе требований Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25.05 2022 № АК-131-р.

В случае, если функциональное назначение нежилых помещений не указано, количество мест хранения легковых автомобилей определяется исходя из нормы 3 машино-места на 100 кв. м нежилых помещений.

Организованные места постоянного хранения транспортных средств вместимостью 20 и более машино-мест должны быть оборудованы зарядными колонками (станциями) заряда электрических транспортных средств.

В области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения [см. п. VIII требований к заполнению модельных нормативов градостроительного проектирования]

Таблица 13 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального района в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты электроснабжения | Электропотребление, кВт·ч в год на 1 человека [1] | Населенный пункт, оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров, входящий в состав муниципального района при использовании максимума электрической нагрузки, 4400 часов в год |  |  |  |  | 1350 |
|  |  | Удельная коммунально-бытовая электрическая нагрузка, кВт на 1 человека [1] | Населенный пункт, оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров), входящий в состав муниципального района |  |  |  |  | 0,31 |
| 2 | Объекты теплоснабжения [2] | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности | Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | Этажность здания |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4, 5 |
|  |  |  | -48 (поселок Бурный, поселок Кузьмовка, поселок Суломай) | 74,25 | 67,56 | 60,70 |  | 58,58 |
|  |  |  | -50 (поселок Куюмба, поселок Муторай, поселок Оскоба, поселок Ошарово, поселок Полигус, поселок Стрелка-Чуня, поселок Суринда, поселок Чемдальск, село Байкит, село Ванавара, село Мирюга) | 76,40 | 69,52 | 62,46 |  | 60,28 |
|  |  |  | -53 (поселок Тура, поселок Кислокан, поселок Нидым, поселок Тутончаны, поселок Учами, поселок Эконда, поселок Юкта) | 79,63 | 72,45 | 65,10 |  | 62,83 |
|  |  |  | -55 (поселок Ессей, поселок Чиринда) | 81,78 | 74,41 | 66,86 |  | 64,53 |
|  |  | Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды потребителями жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади жилых зданий | При обеспеченности 30 кв.м/чел | 8,8 [3] |  |  |  |  |
|  |  |  | При обеспеченности 35 кв.м/чел | 7,5 [3] |  |  |  |  |
|  |  | Удельные расходы тепла на отопление административных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности | Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | Этажность здания |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4, 5 |
|  |  |  | -48 (поселок Бурный, поселок Кузьмовка, поселок Суломай) | 82,84 | 78,27 | 75,89 |  | 62,18 |
|  |  |  | -50 (поселок Куюмба, поселок Муторай, поселок Оскоба, поселок Ошарово, поселок Полигус, поселок Стрелка-Чуня, поселок Суринда, поселок Чемдальск, село Байкит, село Ванавара, село Мирюга) | 85,35 | 80,64 | 78,19 |  | 64,06 |
|  |  |  | -53 (поселок Тура, поселок Кислокан, поселок Нидым, поселок Тутончаны, поселок Учами, поселок Эконда, поселок Юкта) | 89,12 | 84,20 | 81,64 |  | 66,89 |
|  |  |  | -55 (поселок Ессей, поселок Чиринда) | 91,63 | 86,57 | 83,94 |  | 68,78 |
| 3 | Объекты газоснабжения | Удельный расход сжиженного углеводородного газа, кг/чел. в месяц | Многоквартирные и жилые дома, не оборудованы газовой плитой, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Многоквартирные и жилые дома, не оборудованы газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом |  |  |  | 3,2 |  |
|  |  |  | Многоквартирные и жилые дома, не оборудованы газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом |  |  |  | 7,6 |  |
|  | Объекты водоснабжения | Удельное среднесуточное водопотребление (за год), л/сут (куб.м/мес) на человека | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем |  |  |  | 210 (6,36) [4] |  |
|  |  |  | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами |  |  |  | 130 (3,86) |  |
|  |  |  | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой |  |  |  | 40 (1,2) |  |
| 4 | Объекты водоотведения | Удельное среднесуточное водопотребление (за год), л/сут (куб.м/мес) на человека | равно удельному среднесуточному водопотреблению |  |  |  |  |  |

Примечания:

- Расчетный показатель учитывает нагрузки: жилых и общественных зданий (без кондиционеров), коммунально-бытовых объектов (за исключением промышленности) и наружного освещения.

- Для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию должна постепенно уменьшаться: с 1 января 2023 года – на 40 % (класс энергосбережения В+), а с 1 января 2028 года – на 50 % (класс энергосбережения А).

- Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды потребителями иных объектов определяется согласно приложению Г СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- Расчетный показатель учитывает горячее водоснабжение.

В области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Таблица 14 – Расчетные показатели для объектов местного значения, предназначенные для размещения аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОМЗ муниципального района | ОМЗ сельского поселения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальное образование | 1 | - |

В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Таблица 15 – Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОМЗ муниципального района | ОМЗ сельского поселения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбища традиционного захоронения | Размер земельного участка, га на 1000 человек | в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 |  |
| 2 | Бюро похоронного обслуживания [1] | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальное образование | 3 | - |

Примечания:

1. На территории района необходимо предусматривать размещение по одному объекту в каждой группе поселений: Ильимская, Байкитская, Тунгусско-Чунская.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ местных НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСТАНОВЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Административно-территориальное устройство

В соответствии с Законом Красноярского края от 10.06.2010 № 10-4763 
«Об административно-территориальном устройстве Красноярского края» Эвенкийский муниципальный район относится к административно-территориальным единицам Красноярского края.

В рамках муниципального устройства в границах Эвенкийского муниципального района Законом Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6271 «Об установлении границ муниципального образования Эвенкийский муниципальный район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» образовано 23 сельских поселения, в состав которых в свою очередь входит 23 населенных пункта.

Система расселения

Система расселения Эвенкийского муниципального района характеризуется низкой плотностью населения, значительной удаленностью малых поселений и отсутствием круглогодичной автодорожной связи между населенными пунктами. Единственным круглогодичным транспортом является авиационный транспорт.

Групповые системы расселения в муниципальном районе отсутствуют – все населенные пункты являются автономными в части инфраструктурного обслуживания. Опорными центрами расселения в муниципальном районе являются три наиболее крупных населенных пункта – п. Тура, с. Байкит и с. Ванавара. Схема расселения Эвенкийского муниципального района приведена в Приложении В.

Социально-демографический состав муниципальных образований

Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2020 года, численность постоянного населения Эвенкийского муниципального района составила 13,4 тыс. человек (Таблица 16). Все население муниципального района относится к категории сельского.

Таблица 16 – Численность постоянного населения Эвенкийского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципального образования – населенных пунктов в составе | Численность постоянного населения по итогам ВПН-2020, чел. |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение поселок Бурный /поселок Бурный | 199 |
| 2 | Сельское поселение поселок Ессей - поселок Ессей | 734 |
| 3 | Сельское поселение поселок Кислокан - поселок Кислокан | 129 |
| 4 | Сельское поселение поселок Кузьмовка - поселок Кузьмовка | 198 |
| 5 | Сельское поселение поселок Куюмба - поселок Куюмба | 141 |
| 6 | Сельское поселение поселок Муторай - поселок Муторай | 76 |
| 7 | Сельское поселение поселок Нидым - поселок Нидым | 141 |
| 8 | Сельское поселение поселок Оскоба - поселок Оскоба | 15 |
| 9 | Сельское поселение поселок Ошарово - поселок Ошарово | 69 |
| 10 | Сельское поселение поселок Полигус - поселок Полигус | 158 |
| 11 | Сельское поселение поселок Стрелка-Чуня - поселок Стрелка-Чуня | 139 |
| 12 | Сельское поселение поселок Суломай - поселок Суломай | 201 |
| 13 | Сельское поселение поселок Суринда - поселок Суринда | 329 |
| 14 | Сельское поселение поселок Тура - поселок Тура | 4 440 |
| 15 | Сельское поселение поселок Тутончаны - поселок Тутончаны | 202 |
| 16 | Сельское поселение поселок Учами - поселок Учами | 75 |
| 17 | Сельское поселение поселок Чемдальск - поселок Чемдальск | 32 |
| 18 | Сельское поселение поселок Чиринда - поселок Чиринда | 220 |
| 19 | Сельское поселение поселок Эконда - поселок Эконда | 317 |
| 20 | Сельское поселение поселок Юкта - поселок Юкта | 88 |
| 21 | Сельское поселение село Байкит - село Байкит | 2 933 |
| 22 | Сельское поселение село Ванавара - село Ванавара | 2 532 |
| 23 | Сельское поселение село Мирюга - село Мирюга | 36 |
|  | Всего | 13 404 |

Согласно прогнозу социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района, значительных изменений в демографической ситуации в муниципальном образовании не ожидается – на период до 2026 года среднегодовая численность постоянного населения прогнозируется в количестве 13,2 тыс. человек.

Природно-климатические условия

На определение расчетных показателей влияют следующие природно-климатические характеристики территории: климат (температура воздуха, скорость ветра), природная зона.

По строительно-климатическому районированию в соответствии с таблицей Б.1 
СП 131.13330.2020 территория Эвенкийского муниципального района относится к климатическому подрайону: IА, IД. В климатический подрайон IА, IД входят территории, расположенные выше Северного полярного круга и относящиеся к Крайнему Северу с экстремальными природно-климатическими условиями, неблагоприятными для жизни и хозяйственной деятельности человека. Характеристика климатического подрайона приведена ниже (Таблица 17).

Таблица 17 – Характеристика климатического подрайона Эвенкийского муниципального района

| Климатический район | Климатический подрайон | Средняя месячная температура воздуха в январе, ˚С | Средняя месячная скорость ветра за 3 зимних месяца, м/с | Средняя месячная температура воздуха в июле, ˚С | Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IА | от -32 и ниже | менее 5 | от +4 до +19 | - |
|  | IД | от -14 до -32 | менее 5 | от +10 до +20 | - |

При определении значений расчетных показателей для объектов социальной инфраструктуры учитываются следующие климатические условия территории: средняя месячная температура воздуха в январе и июле, средняя скорость ветра. Климатические параметры также влияют на определение территориальной доступности объектов социальной инфраструктуры. В расчетных показателях для объектов инженерной инфраструктуры (объектов теплоснабжения) применяются климатические параметры холодного периода года (температуры воздуха наиболее холодной пятидневки).

Природные зоны в Эвенкийском муниципальном районе представлены следующими видами: тундра, лесотундра, тайга (северная, средняя, южная). Принадлежность территории к той или иной природной зоне учитывается при определении расчётных показателей уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования и площадками придомового благоустройства.

Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования

Согласно Стратегии социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района Красноярского края до 2030 года, утвержденной решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 18.12.2020 № 4-1862-23, стратегическая цель социально-экономического развития муниципального образования заключается в  повышении качества жизни населения Эвенкийского муниципального района на основе активного использования природно-ресурсного и человеческого потенциала по принципу баланса интересов населения, бизнеса и власти.

Задачами долгосрочного развития Эвенкийского муниципального района являются:

а) в направлении социального развития:

создание эффективной образовательной среды, отвечающей потребностям общества и обеспечивающей духовно-нравственное воспитание молодежи;

создание условий для сохранения здоровья и формирования здорового образа жизни населения;

обеспечение разнообразия и доступности форм культурно-досуговой деятельности;

создание комфортных жилищных условий для всех категорий граждан;

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;

б) в сохранении обычаев и возрождении традиционного уклада жизни коренных народов Севера

содействие укреплению традиционного жизнеобеспечения 
и проявлению коренными малочисленными народами Севера экономической активности;

поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Севера;

в) в направлении экономического развития района:

развитие отраслей недропользования;

рациональное вовлечение в экономический оборот биоресурсов района;

развитие предпринимательства и качественное улучшение потребительского рынка;

развитие деятельности в сфере туризма;

г) в направлении инфраструктуры жизнеобеспечения района:

формирование сбалансированного транспортного каркаса, основанного на взаимоувязанных и замещающих сезонных транспортно-логистических потоках;

модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства на принципах энергоэффективности и экологичности;

развитие информационных систем и телекоммуникаций;

д) в направлении управления муниципальным образованием:

совершенствование системы управления муниципальными финансами;

организация рационального использования муниципального имущества.

Прогнозируемые показатели социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района до 2030 года по основным направлениям развития приведены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 – Показатели социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района до 2030 года

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Отчетный период, 2022 год | Прогнозный период, 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Социальная сфера |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 79,65 | 87,50 |
| 2 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | 68,25 | 71 [1] |
| 3 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | 10,16 | – |
| 4 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 39,31 | 46,4 |
|  | Комфортная среда проживания |  |  |
| 5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м/чел. | 28,7 | 30,36 [1] |

Примечание – 1. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования на период до 2026 года.

Качественные характеристики основных результатов социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района определяют направления развития муниципального образования в различных сферах, подлежат учету и отражению в местных нормативах градостроительного проектирования через перечень нормируемых видов объектов местного значения и систему расчетных показателей для них.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА НОРМИРОВАНИЯ

В соответствии с частью 3, 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования муниципального района, нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности в отношении:

объектов местного значения, прямо относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации соответственно, иных объектов, являющихся объектами местного значения;

объектов иного значения в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Набор областей нормирования определен индивидуально с учетом планов и целей развития, определенных в документах стратегического планирования, необходимости ликвидации отставания или территориальных диспропорций по отдельным областям и иных региональных и территориальных особенностей (пункт 2 раздела V Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71).

Целесообразно осуществлять градостроительное нормирование в отношении объекта в случае, если он одновременно отвечает следующим признакам:

- Объект является объектом местного значения, подлежащим размещению в документах территориального планирования, в соответствии с признаками, указанными статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

необходим для осуществления полномочий по вопросам местного значения в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований;

оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Перечни объектов местного значения установлены Законом Красноярского края 
от 21.04.2016 № 10-4449 «О видах объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования муниципальных образований в Красноярском крае».

Положения указанного закона, не соответствующие или противоречащие федеральному законодательству, целям и задачам социально-экономического развития, установленным документами стратегического планирования, подлежат применению 
с учетом необходимости их актуализации.

- Объект является объектом капитального строительства (объектом недвижимости), территорией.

- Объект не является уникальным. Целесообразно нормировать объекты, представляющие собой распределенную сеть объектов по территории; объекты, размещение которых возможно планировать исходя из прогноза социально-демографической группы населения.

- Объект подлежит созданию и (или) содержанию за счет бюджетных средств. Градостроительное нормирование не осуществляется в отношении объектов местного значения, составляющих рынок коммерческих услуг, за исключением случаев, когда создание объекта местного значения является приоритетным в соответствии целями и задачами социально-экономического развития, установленными документами стратегического планирования.

- Нормирование объекта возможно осуществить с помощью универсальных показателей обеспеченности и доступности в том значении, которое им придает приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования». Не подлежат нормированию объекты, местоположение и параметры которых невозможно определить без проведения инженерных изысканий, а также размещение и характеристики которых определяются индивидуально в каждом конкретном случае.

- Градостроительное нормирование в отношении объекта не является избыточным. Не подлежат градостроительному нормированию объекты, развитие сети которых осуществляется нормативно-техническими документами, специальными отраслевыми нормативными правовыми актами.

Также нормированию подлежат объекты, хотя и не отвечающие вышеуказанным критериям, но предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования», иными требованиями законодательства.

Не подлежат нормированию технические или пространственные характеристики объектов, а также организационные мероприятия по развитию территории.

ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

В качестве обоснования дифференциации территории муниципального района с целью установления расчетных показателей выступают расселенческие, социально-демографические, морфологические и иные особенности территории:

- Дифференциация территории по численности населения

Административно-территориальные единицы в составе муниципального образования по состоянию на 01.10.2021 года характеризуются различной численностью населения.

Численность населения обуславливает необходимый перечень видов объектов и их мощность. При наибольшей численности населения возрастает потребность в разнообразии спектра предоставляемых услуг, а потребность в удельной мощности объекта при этом, наоборот, сокращается.

- Дифференциация территории по типу жилой застройки

Для населенных пунктов муниципального образования характерная типология жилой застройки: многоквартирная малоэтажная застройка и индивидуальная жилая застройка. Тип жилой застройки определяет значения расчетных показателей территориальной доступности объектов социальной инфраструктуры и нагрузку на объекты инженерной инфраструктуры.

- Дифференциация территории по степени благоустройства жилой застройки

Благоустройство жилищного фонда населенных пунктов муниципального района различно. Благоустройство жилищного фонда влияет на объем водоснабжения и водоотведения. Для целей установления расчетных показателей для объектов водоснабжения и водоотведения установлены следующие критерии дифференциации жилищного фонда по степени благоустройства: здания, оборудованные водопроводом и канализацией, с централизованным горячем водоснабжением; здания, оборудованные водопроводом и канализацией, с местными водонагревателями; здания, не оборудованные водопроводом и канализацией (подача воды от водоразборных колонок).

ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В области образования

Сеть образовательных организаций в Эвенкийском муниципальном районе состоит из 12 дошкольных образовательных организаций муниципальной формы собственности (без учета филиалов), 22 организации муниципальной формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, 6 организаций дополнительного образования (дополнительное образование реализовывается также на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций).

Задача социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района по созданию эффективной образовательной среды, отвечающей потребностям общества и обеспечивающей духовно-нравственное воспитание молодежи, предполагает следующие направления действий, подлежащих учету при определении системы расчетных показателей:

обеспечение дошкольным образованием детей дошкольного и раннего возраста;

повышение качества общего образования;

развитие системы дополнительного образования и использование его ресурса для организации внеурочной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений.

Расчетные показатели обеспеченности населения муниципального района объектами в области образования установлены с применением нормативно-методического подхода в сочетании с расчетным методом с учетом следующих критериев:

возрастной контингент населения, являющийся потребителем образовательных услуг, и численность обслуживаемых контингентов детского населения;

реальный спрос на образовательные услуги: фактический уровень обеспеченности населения образовательными организациями; очередность в дошкольные образовательные организации; доля детей, поступивших после 9 класса в профессиональные образовательные организации;

сменность работы образовательных организаций в течении года;

целевые показатели документов стратегического планирования в отношении прогнозируемого охвата обслуживаемых контингентов населения образовательными услугами.

Расчетные показатели обеспеченности дошкольными образовательными организациями определены по следующим формулам:

а) мест на 100 детей

Н= i=1nЧiОiN0-7×100

б) мест на 1000 человек

Н= i=1nЧiОiN×1000

где:

H – норматив обеспеченности дошкольными образовательными организациями, мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет или мест на 1000 человек;

Чi – численность детей различных возрастных групп, для которых документами стратегического планирования установлены целевые показатели охвата дошкольным образованием, человек;

Оi  – охват детей соответствующей возрастной группы дошкольным образованием, %;

N0-7 – численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, человек;

N – общая численность населения, человек.

Расчетные показатели обеспеченности общеобразовательными организациями определены по следующим формулам:

а) мест на 100 детей от 7 до 18 лет

Н= i=1nЧiОi N7-18×100 × Ксм

б) мест на 1000 человек

Н= i=1nЧiОi N×1000 × Ксм

где:

H – норматив обеспеченности общеобразовательными организациями, мест на 
100 детей в возрасте от 7 до 18 лет или мест на 1000 человек;

Чi – численность детей различных возрастных групп, являющихся потребителями услуг начального, основного и среднего общего образования, чел.;

Оi  – охват детей соответствующей возрастной группы общим образованием, %;

N7-18 – численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, человек;

N – общая численность населения, человек;

Ксм – коэффициент сменности работы общеобразовательных организаций 
(Ксм≤1,0), отражающий долю обучающихся в первую смену

Расчетный показатель обеспеченности организациями дополнительного образования определен с учетом целевого показателя документов стратегического планирования по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.

Значение удельного показателя числа мест организаций дополнительного образования на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, реализуемых на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, принят в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

Размеры земельных участков для объектов в области образования установлены с учетом положений СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных общеобразовательных организаций. Правила проектирования», СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 42.13330.2016, а также с учетом сложившейся практики проектирования и строительства.

Расчетные показатели территориальной доступности образовательных организаций установлены с учетом структуры жилищного фонда муниципального образования по типу застройки, предельной расчетной плотности населения на территории жилой застройки для элементов планировочной структуры различной площади, системы расселения и климатических особенностей муниципального района.

В области физической культуры и спорта

Спортивная инфраструктура Эвенкийского муниципального района представлена 
21 спортивным сооружением единовременной пропускной способностью 681 кв.м, из них: 2 плоскостных спортивных сооружения, 13 спортивных залов, 3 лыжных базы и 3 других спортивных сооружения.

Задача социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района по созданию условий для сохранения здоровья и формирования здорового образа жизни населения предполагает следующие направления действий, подлежащих учету при определении системы расчетных показателей:

- повышение уровня обеспеченности населения, проживающего 
в малых сельских поселениях, объектами спорта;

- внедрение новых видов спорта с учетом общественного мнения;

- создание условий для функционирования спортивных клубов и спортивных команд на базе общеобразовательных учреждений;

- стимулирование развития сети спортивных клубов выходного дня для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.

Расчетные показатели обеспеченности населения муниципального района объектами местного значения в области физической культуры и спорта установлены с применением нормативно-методического подхода в сочетании с расчетным методом и экспертной оценкой с учетом следующих критериев:

демографической ситуации, в том числе возрастной структуры населения муниципального образования и прогноза ее изменения;

особенностей муниципального образования: расселенческих, природно-климатических;

реального спроса населения на получение услуг в области физической культуры и спорта, в том числе фактического уровня обеспеченности населения спортивными сооружениям;

задач и целевых показателей развития сферы физической культуры и спорта документов стратегического планирования.

Расчетные показатели территориальной доступности спортивных сооружений установлены с учетом значения объектов в планировочной организации территории в зависимости от периодичности пользования объектами и с учетом структуры жилищного фонда муниципального образования по типу застройки, предельной расчетной плотности населения на территории жилой застройки для элементов планировочной структуры различной площади.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения велосипедными дорожками установлены в соответствии с Перечнем поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, утвержденным Президентом Российской Федерации № Пр-2397. Значение уровня обеспеченности велосипедными дорожками установлено методом пространственного анализа и экспертной оценки.

В области молодежной политики

В Эвенкийском муниципальном районе организацию работы с детьми и молодежью осуществляет МКУ «Молодежный центр «ДЮЛЭСКИ» (Вперёд) села Ванавара». Сеть подростковых (молодежных) клубов в муниципальном образовании не развита.

Расчетные показатели обеспеченности населения муниципального района объектами в области молодежной политики установлены расчетным методом с учетом особенностей возрастной структуры населения муниципального образования, а именно доли населения в возрасте от 14 до 35 лет.

Необходимая площадь учреждений по работе с детьми и молодежью определена по формуле:

Sмж=Nмж × Nmin× Smin, где:

Sмж – рекомендуемая суммарная минимальная площадь учреждений по работе 
с детьми и молодежью, кв. м;

Nмж – численность населения муниципального образования в возрасте от 14 до 
35 лет;

Smin – минимальная площадь (кв. м), необходимая для организации работы с одним молодым жителем в форме клубных, групповых занятий, секций. Принята в размере 
6 кв. м;

Nmin – минимальное число молодых жителей, одновременно получающих услуги в форме групповых клубных, кружковых занятий, секций на базе учреждения по работе с детьми и молодежью минимальной площади. Принимается равным 30 чел. исходя из того, что нагрузка несовершеннолетних в свободное время должна составлять не более 8 часов в неделю и, принимая во внимание типовое расписание работы кружковых и досуговых объединений (3 раза в неделю по 2 часа), при одновременном проведении занятий для 
2-х групп (по 15 человек, при работе во второй половине дня после учебы (работы)).

Переход к удельному значению необходимой площади объектов выполнен с применением следующей формулы:

Sо= Sмж × 1000N , где:

Sо – рекомендуемая суммарная минимальная площадь учреждений по работе с детьми и молодежью на 1000 человек общей численности населения, кв. м;

Sмж – рекомендуемая суммарная минимальная площадь учреждений по работе с детьми и молодежью, кв. м;

N – общая численность населения, чел.

Расчетные показатели территориальной доступности учреждений по работе с детьми и молодежью для установлены с учетом значения объектов в планировочной организации территории в зависимости от периодичности пользования населением и с учетом плотности населения на территории жилой застройки.

В области архивного дела

На территории Эвенкийского муниципального района в области архивного дела функционирует МКУ «Эвенкийский архив» ЭМР.

Расчетный показатель обеспеченности населения архивами установлен с учетом положения статьи 15 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Расчетный показатель территориальной доступности архивов не устанавливается в виду эпизодичности пользования объектами.

В области культуры и искусства

Сеть объектов культуры Эвенкийского муниципального района включает в себя 
22 библиотеки, в том числе три детские, 21 учреждение культуры клубного типа, 
3 учреждения музейного типа.

Задача социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района по обеспечению разнообразия и доступности форм культурно-досуговой деятельности предполагает создание материально-технической базы учреждений культуры, отвечающей потребностям населения, особенно в малых сельских поселениях.

Расчетные показатели обеспеченности населения муниципального района объектами в области культуры и искусства установлены с применением нормативно-методического подхода в сочетании с методом экспертной оценки и расчетным методом с учетом следующих критериев:

демографической ситуации и прогноза ее изменения;

особенностей системы расселения муниципального образования;

реальной потребности населения на получение услуг в области культуры и искусства;

задач и целевых показателей развития сферы культуры и искусства документов стратегического планирования.

Расчетные показатели обеспеченности населения объектами культурно-досугового (клубного) типа установлены расчетным методом с использованием следующей формулы:

Н= 1000 × В × А × ЧД × С × З

- где:

В – возрастной коэффициент населения;

А – коэффициент активности населения;

Ч – частота посещения учреждения одним активным жителем в течении года;

Д – количество дней работы учреждения в году;

С – коэффициент сменности;

З – средний коэффициент единовременной загрузки (наполняемости) учреждения.

Размеры земельных участков для объектов установлены с учетом сложившейся практики проектирования и строительства, рекомендаций по проектированию музеев, утвержденных 01.01.1988 ЦИИИЭП им. Б.С. Мезенцева, СП 42.13330.2016.

Расчетные показатели территориальной доступности в области культуры и искусства не установлены ввиду климатических и планировочных особенностей территории населенных пунктов Эвенкийского муниципального района, их компактности.

В области охраны правопорядка

На территории Эвенкийского района в области охраны правопорядка функционирует межмуниципальный отдел МВД России, который суммарно включает три участковых пункта полиции: в п. Тура, с. Байкит и с. Ванавара.

Расчетные показатели обеспеченности участковыми пунктами полиции определены с использованием нормативно-методического подхода с учетом положений следующих документов:

Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» (далее – Приказ МВД России от 29.03.2019 №205);

СП 500.1325800.2018 «Здания полиции. Правила проектирования»;

СП 42.13330.2016.

Согласно Приказу МВД России от 29.03.2019 № 205 за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок, размеры и границы которого в сельской местности определяются в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов в соответствии с установленными нормативами их штатной численности.

Размеры земельных участков для объектов местного значения в области охраны правопорядка не устанавливаются, так как с учетом сложившейся практики проектирования и строительства данный вид объекта размещается во встроенных, встроенно-пристроенных помещениях или в составе многофункциональных зданий.

В области жилищного строительства

Расчетные показатели в отношении объектов жилищного строительства позволяют заложить показатели, обеспечивающие комфорт жителям на уровне разработки генерального плана, проекта планировки территории, при планировании КРТ.

Для регулирования плотности населения установлены дифференцированные показатели с учетом численности постоянного населения, природно-климатических условий, территориальных возможностей населенных пунктов.

Расчетная плотность населения определяет минимальное значение обеспеченности населения территорией. Показатель позволяет оценить максимальную численность населения в границах проектируемой территории и потребность в размещении объектов социальной, коммунальной инфраструктуры необходимой мощности для этой территории.

При планировании развития жилищного строительства необходимо учитывать потребность в размещении в границах жилых зон объектов, обеспечивающих их жизнедеятельность, удовлетворяющих социальные потребности населения, создающих условия для комфортного проживания на территории. К таким объектам относятся: автомобильные проезды, зоны прокладки инженерных коммуникаций, участки благоустройства и озеленения территории, объекты социально-бытового и культурного обслуживания населения повседневного и периодического пользования.

Баланс территорий является основанием для установления максимальной расчетной плотности населения в границах планировочного элемента.

Результат определения балансов территорий приведены ниже 
(Таблица 19, Таблица 20).

Таблица 19 – Баланс территорий элемента планировочной структуры 
с преобладающей малоэтажной жилой застройкой

| Назначение территории | Доля территорий в зависимости от площади элемента планировочной структуры, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 га | до 10 га | от 10 до 40 га | от 40 до 90 га | более 90 га |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территории объектов жилищного строительства | 98 | 89 | 65 | 58 | 50 |
| Территории элементов озеленения (за пределами территории объектов жилищного строительства) [1] | 2 | 11 | 16 | 17 | 20 |
| Территории транспортных, инженерных коммуникаций | - | - | 10 | 13 | 16 |
| Территории объектов образования | - | - | 9 | 12 | 10 |
| Территории парковочных комплексов | - | - | - | - | - |
| Территории спортивных комплексов | - | - | - | - | 1,5 |
| Территории объектов здравоохранения | - | - | - | - | 0,5 |
| Территории иных объектов общественного назначения | - | - | - | - | 2 |
| Расчетная плотность населения элемента планировочной структуры, чел./ га | 490 | 300 | 250 | 140 | 130 |

- Показатель установлен в целом на элемент планировочной структуры.

Для территорий индивидуальной жилой застройки предлагается учитывать расчетную плотность населения в границах квартала жилой застройки. Расчетная плотность населения квартала индивидуальной жилой застройки, в зависимости 
от показателя семейности и размера земельного участка индивидуальной жилой застройки, приведена ниже (Таблица 20).

Таблица 20 – Расчетная плотность населения квартала индивидуальной жилой застройки

| Размер земельного участка индивидуальной жилой застройки, га | Расчетная плотность населения, чел./га, в зависимости от среднего показателя семейности (человек в семье) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 0,04 | 63 | 75 | 88 | 100 | 112 | 125 |
| 0,06 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 |
| 0,08 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 |
| 0,10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 0,12 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 |
| 0,15 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 |
| 0,20 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| 0,25 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

Примечания:

В сельских населенных пунктах, где не планируется централизованное инженерное обеспечение, минимальная плотность населения принимается не менее 10 чел./га.

Показатели минимально допустимых размеров площадок придомового благоустройства различного функционального назначения в области жилищного строительства

При проектировании многоквартирной застройки необходимо предусматривать размещение площадок придомового благоустройства с учетом нормативного расстояния от площадок до жилых и общественных зданий.

Показатель определяет минимальный уровень обеспеченности площадками придомового благоустройства многоквартирных жилых зданий в границе квартала либо жилой группы. Выражается в площади территории, приходящейся на единицу общей площади жилых помещений (кв. м площадок/ 100 кв. м общей площади жилых помещений), устанавливается для каждого вида площадки дворового благоустройства. Минимально допустимые размеры площадок придомового благоустройства различного функционального назначения многоквартирной застройки приведены ниже (Таблица 21).

Таблица 21 – Показатели минимально допустимых размеров площадок придомового благоустройства различного функционального назначения многоквартирной жилой застройки

| № п/п | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты жилищного строительства | Назначение площадки |  | Площадь площадки, кв. м на 100 кв. м общей площади жилых помещений [1,2] | Минимальный размер одной площадки, кв. м |
|  |  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста |  | 2,47 | 12 |
|  |  | Для отдыха взрослого населения |  | 0,7 | 15 |
|  |  | Для занятий физкультурой |  | 2,6 | 98 |
|  |  | Для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора) [8] |  | 0,2 | 10 |
|  |  | Озеленение [6] | застройка на свободных территориях | 5 | - |
|  |  |  | развитие застроенных территорий, в т.ч. уплотнение | 3,3 | - |
|  |  | Крытые общественные пространства (зимние сады) [7] |  | 0,13 | 130 |
|  |  | Для выгула собак [5] |  | - | 150 |
|  |  | Для парковки автомобилей [3] |  | [4] | 75 |

Примечания:

- Общая площадь жилых помещений состоит из суммы площади всех частей таких помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, в соответствии с приказом Росреестра от 23.10.2020 N П/0393.

- Показатели установлены для таких элементов планировочной структуры как квартал и жилая группа.

- Показатели определяются с учетом расчетных показателей обеспеченности территории местами хранения индивидуального автотранспорта в границах земельного участка, на котором планируется размещение объекта капитального строительства жилого назначения, в соответствии с таблицей (Таблица 10) раздела 1.4.9 настоящих МНГП.

- Площадь территории, необходимая для размещения одного места хранения индивидуального автотранспорта с учетом организации проезда, принимается равной 25 кв. м

- Допускается размещение одной площадки для выгула собак в границе микрорайона, квартала многоквартирной застройки из расчета потребности в таком объекте всех проживающих в данном элементе планировочной структуры.

- Для природных зон тайги организация площадок озеленения обеспечивается, следующим образом: 
не менее 20% - крупномерные саженцы деревьев исходя из площади территории не более 18 кв.м 
на 1 саженец (высотой от 3 метров) с комом земли, включая озеленение травянистыми растениями; не менее 20% – кустарники исходя из площади территории не более 4 кв.м на 1 кустарник, включая озеленение травянистыми растениями; 60% - травянистые растения (цветники и газон). Для природных зон тундры и лесотундры процентное соотношение обеспеченности площадок озеленения зелеными насаждениями регламентируется Правилами благоустройства и санитарного содержания сельских поселений.

- При развитии застроенных территорий многоквартирной застройки и многоквартирной застройке на свободных территориях рекомендуется организация крытых общественных пространств.

- Допускается размещение общей площадки для хозяйственных целей в границе квартала или жилой группы с и учетом планируемой численности населения и нормы накопления отходов в данном элементе планировочной структуры.

Удельный размер площадок для отдыха взрослого населения и хозяйственных целей, установлен на основании "СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов" в пересчете на 100 кв. м площади жилых помещений.

Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста на придомовой территории многоквартирной жилой застройки размещается 0,37 кв. м на одного человека, переведенных на 100 кв. м площади жилых помещений, с учетом минимального социальной нормы предоставления площади жилых помещений для жителей Красноярского края.

Расчет обеспеченности площадками придомового благоустройства производится по формуле (1):

SБЛАГОУСТР= ПУД_БЛАГОУСТР * SОБЩ._КВ / 100, где:                                 (1)

SБЛАГОУСТР – минимальный размер площадок придомового благоустройства, кв. м;

ПУД_БЛАГОУСТР– показатель удельной потребности в площадках придомового благоустройства, кв. м площади благоустройства на 100 кв. м общей площади жилых помещений. Принимается в соответствии с показателями таблицы (Таблица 21) Материалов по обоснованию настоящих МНГП;

SОБЩ._КВ – общей площади жилых помещений, кв. м. Принимается в соответствии с технико-экономическими показателями жилого здания, жилой группы.

Расчет необходимо производить для каждого из видов площадок придомового благоустройства.

При этом необходимо учитывать требования таблицы (Таблица 11) настоящих МНГП в части мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении объектов капитального строительства многоквартирного жилого назначения.

В области благоустройства и массового отдыха

Расчетные показатели в отношении объектов благоустройства и организации массового отдыха населения установлены с учетом раздела 9 СП 42.13330.2016, дифференциации населенных пунктов по численности населения в соответствии с таблицей  (Таблица 16) Основной части настоящих МНГП Эвенкийского района, климатических особенностей и принадлежности территорий района к определенным природным зонам (тундра, лесотундра, северная и средняя тайга), сложившейся практики проектирования и строительства объектов, исходя из анализа потребности населения в данных объектах и возможностей территории.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности детскими площадками – 0,7 кв. м на человека установлен в соответствии с таблицей 8.1 
СП 476.1325800.2020. «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

Для создания комфортной среды в населенных пунктах установлен вид объекта – площадка отдыха населения. В состав такой площадки могут входить детские площадки, спортивные площадки для жителей сельского населенного пункта, а также площадки для отдыха взрослого населения, обеспеченные городской мебелью, малыми архитектурными формами и освещением.

В области автомобильных дорог

Уровень обеспеченности индивидуальными легковыми автомобилями принят с учетом усредненных данных о количестве зарегистрированных автомобилей на территории Красноярского края с учетом макрорайонирования территории. При разработке градостроительной документации муниципальных образований данный показатель может корректироваться в зависимости от текущего уровня автомобилизации в муниципальном образовании.

Общая потребность в местах постоянного хранения для объектов капитального строительства жилого назначения и временного хранения для объектов обслуживания принята исходя из прогнозируемого уровня обеспеченности индивидуальными легковыми автомобилями при условии, что каждый автомобиль обеспечен местом для стоянки. 
В целях установления показателя минимальной обеспеченности местами постоянного хранения легковых автомобилей для объектов капитального строительства жилого назначения были проанализированы данные о параметрах существующего и строящегося жилья на территории Красноярского края.

Расчет требуемого количества мест хранения исходя из жилой площади видится наиболее целесообразным ввиду следующих положений:

нормирование данного расчетного показателя на единицу площади позволяет производить расчет унифицировано для объектов различного класса, независимо от сложившейся обеспеченности жилой площади на человека;

показатель учитывает параметры существующего и строящегося жилья на территории;

на этапе разработки документации по планировке территории общий объем жилого фонда – основной показатель, содержащийся в утверждаемой части проекта;

исключается неоднозначная трактовка норм.

В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

В качестве расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения коммунальной инфраструктуры рекомендуется использовать показатели удельного потребления населением коммунальных ресурсов согласно Приказу Минэкономразвития России от 15.02.2021 
№ 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

Показатели удельного потребления коммунальных ресурсов для градостроительной документации могут определяться на единицу численности населения или общей площади зданий (кв. м).

Электроснабжение

Расчетными показателями минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований на территории Эвенкийского муниципального района в области электроснабжения принимаются: укрупненный показатель электропотребления (кВт·ч в год на 1 человека) и удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка (кВт на 1 человека) определены согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приложение Л).

Теплоснабжение

Расчетным показателем минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения является расход тепла на отопление зданий на 1 кв. м общей площади, который зависит от расчетной температуры наружного воздуха.

Расчетная температура наружного воздуха для расчетных часовых расходов тепла на отопление жилых, административных и общественных зданий и сооружений принимается в соответствии с Таблицей 9 СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология». Распределение температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по всей территории Эвенкийского муниципального района неравномерно и представлено ниже (Рисунок 1).

Для определения расчетных показателей для объектов теплоснабжения необходимо пользоваться климатическими данными территории Эвенкийского муниципального района (Таблица 22).

Таблица 22 – Климатическая данные территории Эвенкийского муниципального района

| № п/п | Наименование сельского поселения | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | поселок Бурный, поселок Кузьмовка, поселок Суломай | -48 |
| 2 | поселок Куюмба, поселок Муторай, поселок Оскоба, поселок Ошарово, поселок Полигус, поселок Стрелка-Чуня, поселок Суринда, поселок Чемдальск, село Байкит, село Ванавара, село Мирюга | -50 |
| 3 | поселок Тура, поселок. Кислокан, поселок Нидым, поселок Тутончаны, поселок Учами, поселок Эконда, поселок Юкта | -53 |
| 4 | поселок Ессей, поселок Чиринда | -55 |

Рисунок 1 – Распределение температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки на территории Эвенкийского муниципального района, °С

Расчетные часовые расходы тепла на отопление жилых, административных и общественных зданий и сооружений рассчитываются согласно разделу 5 
СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» по укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв. м общей площади зданий, и 
СП 131.13330.2020. В расчетах принята высота этажа здания:

2,75 м для жилых зданий;

3,5 м для административных зданий.

Для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию должна постепенно уменьшаться: 
с 1 января 2023 года – на 40 % (класс энергосбережения В+), а с 1 января 2028 года – на 50 % (класс энергосбережения А). Величина расхода тепла на вентиляцию для жилой застройки не учитывается, а для административных и общественных зданий в зависимости от назначения составляет от 65% (для общественных зданий) до 120% (для поликлиник и больниц) от нагрузки на отопление. Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды потребителями на 1 кв. м общей площади здания рассчитывается согласно приложению Г СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица 23 – Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды потребителями на 1 кв. м общей площади здания

| Потребители | Удельная величина тепловой энергии, Вт/кв. м | Удельная величина тепловой энергии, ккал/ч на 1 кв. м |
| --- | --- | --- |
| Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления |  |  |
| с обеспеченностью 20 кв. м /чел | 15,3* | 13,2 |
| с обеспеченностью 25 кв. м /чел | 12,2* | 10,5 |
| с обеспеченностью 30 кв. м /чел | 10,2** | 8,8 |
| с обеспеченностью 35 кв. м /чел | 8,7** | 7,5 |

Примечания:

* – параметр согласно приложению Г СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

** – параметр получен методом экстраполяции.

Водоснабжение и водоотведение

В области водоснабжения и водоотведения средний (среднесуточный, среднемесячный) отпуск воды на 1 жителя принят на основании РНГП Красноярского края и с учетом Приказа министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 № 14-37н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении), нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края».

Газоснабжение

Нормирование объектов в области газоснабжения произведено на основании РНГП Красноярского края и с учетом Приказа министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 № 14-40н «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению на территории Красноярского края». Норматив на газоснабжение природным газом населения в целях пищеприготовления не устанавливается.

В области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Расчетные показатели обеспеченности населения Эвенкийского муниципального района объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий устанавливаются в соответствии с законом Красноярского края от 15.03.2007 № 22-5883 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций».

Расчетные показатели обеспеченности населения муниципального района аварийно-спасательными службами и (или) аварийно-спасательными формированиями установлены с применением нормативно-методического подхода в сочетании с методом экспертной оценки на основании приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» - не менее 1 объекта на муниципальное образование численностью более 10 000 человек.

Расчетный показатель территориальной доступности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований не устанавливается.

В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Значение расчетного показателя обеспеченности кладбищами традиционного захоронения установлено в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

Значение расчетного показателя обеспеченности населения бюро похоронного обслуживания установлено методом экспертной оценки – 3 объекта на муниципальный район, с условием размещения по одному объекту в каждой группе поселений: Ильимская, Байкитская, Тунгусско-Чунская.

ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Действие МНГП распространяется на всю территорию муниципального образования.

МНГП обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности на территории муниципального района независимо от их организационно-правовой формы.

МНГП распространяются на вновь разрабатываемую градостроительную и иную документацию, а также проекты внесения изменений в такую документацию.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленные МНГП применяются в соответствии с настоящим разделом.

Расчетные показатели применяются при разработке следующей градостроительной документации (Таблица 24, Таблица 25):

при разработке схемы территориального планирования муниципального района расчетные показатели применяются для определения характеристик и местоположения объектов местного значения муниципального района.

при разработке генерального плана для определения метаположения и параметров функциональных зон, характеристик и местоположения объектов местного значения;

при разработке документации по планировке территории для определения характеристик планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров застройки территории, характеристик планируемых к размещению объектов капитального строительства, размеров земельных участков;

- при разработке правил землепользования и застройки для установления предельных размеров земельных участков в градостроительных регламентах, а также в случае, если в правилах землепользования и застройки определены территории, в границах которых запланирована деятельность по комплексному развитию, – для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

МНГП применяются при выдаче разрешения на строительство для проведения проверки соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

МНГП применяются при выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для подготовки комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в его предоставлении.

МНГП применяются при разработке правил благоустройства территории для установления норм и правил благоустройства, в том числе требований к проектам благоустройства.

МНГП применяются при организации конкурсов на разработку документации архитектурно-строительного проектирования, проектов благоустройства для установления требований к проектным решениям по развитию территории и размещению объектов, содержащихся в конкурсной документации.

МНГП применяются при разработке проектной документации, проектов благоустройства для установления параметров и характеристик территорий, зданий и сооружений.

МНГП применяются при комплексном развитии территории для определения характеристик планируемого развития территории, в том числе параметров застройки территории, видов разрешенного использования и размеров земельных участков в решениях органа местного самоуправления о комплексном развитии, в документации по планировке территории комплексного развития.

МНГП также применяются при принятии иных документов и решений в сфере управления развитием территории.

Таблица 24 – Перечень расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района и объектов иного значения, применяемых при подготовке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования и документации по планировке территории

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование расчетных показателей | СТП | ДППТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |
| 1 | В области образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности | + | + | + |
|  |  | Размер земельного участка | – | + | + |
|  |  | Территориальная доступность | + | + | + |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности | + | + | + |
|  |  | Размер земельного участка | – | + | + |
|  |  | Территориальная доступность | + | + | + |
| 1.3 | Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности | + | + | + |
|  |  | Размер земельного участка | – | + | + |
|  |  | Территориальная доступность | + | + | + |
| 1.4 | Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Уровень обеспеченности | + | – | – |
| 2 | В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 2.1 | Спортивные сооружения | Уровень обеспеченности | + | – | – |
| 2.2 | Плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования) | Уровень обеспеченности | + | + | – |
|  |  | Территориальная доступность | + | + | – |
| 2.3 | Плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) | Уровень обеспеченности | + | + | + |
|  |  | Территориальная доступность | + | + | – |
| 2.4 | Спортивные залы | Уровень обеспеченности | + | + | – |
|  |  | Территориальная доступность | + | + | – |
| 2.5 | Лыжные базы | Уровень обеспеченности | + | – | – |
| 2.6 | Сооружения для стрелковых видов спорта (в том числе тир, стрельбище, стенд) | Уровень обеспеченности | + | – | – |
| 2.7 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом (за исключением дорожек велосипедных) | Уровень обеспеченности | + | – | – |
| 2.8 | Дорожки велосипедные | Уровень обеспеченности | + | + | – |
| 3 | В области молодежной политики |  |  |  |  |
| 3.1 | Учреждения по работе с детьми и молодежью (дом молодежи, молодежный центр, молодежный клуб и иные учреждения, предоставляющие социальные услуги молодежи) | Уровень обеспеченности | + | + | + |
|  |  | Размер земельного участка | – | + | + |
|  |  | Территориальная доступность | + | + | + |
| 4 | В области архивного дела |  |  |  |  |
| 4.1 | Архивы | Уровень обеспеченности | + | – | – |
| 5 | В области культуры и искусства |  |  |  |  |
| 5.1 | Общедоступные библиотеки | Уровень обеспеченности | + | + | – |
|  |  | Размер земельного участка | – | + | + |
| 5.2 | Детские библиотеки | Уровень обеспеченности | + | – | – |
|  |  | Размер земельного участка | – | + | + |
| 5.3 | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Уровень обеспеченности | + | – | – |
| 5.4 | Центры культурного развития | Уровень обеспеченности | + | – | – |
| 5.5 | Музеи | Уровень обеспеченности | + | – | – |
|  |  | Размер земельного участка | – | + | + |
| 6 | В области охраны правопорядка |  |  |  |  |
| 6.1 | Участковые пункты полиции | Уровень обеспеченности | + | – | – |
| 7 | В области жилищного строительства |  |  |  |  |
| 7.1 | Объекты жилищного строительства | Плотность населения элемента планировочной структуры | – | + | – |
| 8 | В области благоустройства и массового отдыха |  |  |  |  |
| 8.1 | Озелененные территории общего пользования | Уровень обеспеченности | + | + | + |
| 8.2 | Площадки отдыха населения | Размер земельного участка | + | + | + |
|  |  | Территориальная доступность | + | + | – |
| 8.3 | Детские игровые площадки | Уровень обеспеченности | + | + | + |
|  |  | Территориальная доступность | + | + | – |
| 9 | В области автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |
| 9.1 | Автомобильные дороги общего пользования | Уровень обеспеченности | + | + | – |
| 9.2 | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Уровень обеспеченности | + | + | – |
| 10 | В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения |  |  |  |  |
| 10.1 | Объекты электроснабжения | Электропотребление | + | + | – |
|  |  | Удельная коммунально-бытовая электрическая нагрузка | + | + | – |
| 10.2 | Объекты теплоснабжения | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий | + | + | – |
|  |  | Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды потребителями жилых зданий | + | + | – |
|  |  | Удельные расходы тепла на отопление административных зданий | + | + | – |
| 10.3 | Объекты газоснабжения | Удельный расход сжиженного углеводородного газа | + | + | – |
| 10.4 | Объекты водоснабжения | Удельное среднесуточное водопотребление (за год) | + | + | – |
| 10.5 | Объекты водоотведения | Удельное среднесуточное водопотребление (за год) | + | + | – |
| 11 | В области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |  |  |  |  |
| 11.1 | Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования | Уровень обеспеченности | + | – | – |
| 12 | В области ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |
| 12.1 | Кладбища традиционного захоронения | Размер земельного участка | + | – | + |
| 12.2 | Бюро похоронного обслуживания | Уровень обеспеченности | + | – | – |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 13 | В области хранения индивидуального транспорта |  |  |  |  |
| 13.1 | Места постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении многоквартирного дома, места временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания и объектов производственного и коммунального назначения, размещаемыми на стоянках автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон | Уровень обеспеченности, общая обеспеченность местами постоянного хранения для многоквартирного дома, мест | + | + | + |

Таблица 25 – Перечень расчетных показателей для объектов местного значения поселения и объектов иного значения, применяемых при подготовке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования и документации по планировке территории

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование расчетных показателей | ГП | ДППТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1. | В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 1.1 | Дорожки велосипедные | Уровень обеспеченности | + | – | – |
| 2. | В области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1 | Объекты электроснабжения | Электропотребление | + | + | – |
| 2.2 | Объекты теплоснабжения | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий | + | + | – |
|  |  | Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды потребителями жилых зданий | + | + | – |
|  |  | Удельные расходы тепла на отопление административных зданий | + | + | – |
| 2.3 | Объекты газоснабжения | Удельный расход сжиженного углеводородного газа | + | + | – |
| 2.4 | Объекты водоснабжения | Удельное среднесуточное водопотребление (за год) | + | + | – |
| 2.5 | Объекты водоотведения | Удельное среднесуточное водопотребление (за год) | + | + | – |
| 3. | В области жилищного строительства |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты жилищного строительства | Плотность населения элемента планировочной структуры | + | + | – |
| 4. | В области благоустройства и массового отдыха |  |  |  |  |
| 4.1 | Озелененные территории общего пользования | Уровень обеспеченности | + | + | + |
| 4.2 | Парки | Размер земельного участка | + | + | + |
|  |  | Территориальная доступность | + | – | – |
| 4.3 | Скверы (бульвары, сады) | Размер земельного участка | + | + | + |
|  |  | Территориальная доступность | + | + | – |
| 4.4 | Площадки отдыха населения | Размер земельного участка | + | + | + |
|  |  | Территориальная доступность | + | + | – |
| 4.5 | Детские игровые площадки | Уровень обеспеченности | + | + | + |
|  |  | Территориальная доступность | + | + | – |
| 4.6 | Площадки для выгула и дрессировки собак | Размер земельного участка | + | + | – |
|  |  | Территориальная доступность | + | + | – |
| 5. | В области автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |
| 5.1 | Автомобильные дороги общего пользования | Уровень обеспеченности | + | + | – |
| 5.2 | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Территориальная доступность | + | + | – |
| 6. | В области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |  |  |  |  |
| 6.1. | Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования | Уровень обеспеченности | + | – | – |
| 7. | В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |
| 7.1 | Кладбища традиционного захоронения | Размер земельного участка | + | – | + |
|  | РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 8. | В области хранения индивидуального транспорта |  |  |  |  |
| 8.1. | Места постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении многоквартирного дома, места временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания и объектов производственного и коммунального назначения | Уровень обеспеченности, общая обеспеченность местами постоянного хранения для многоквартирного дома, мест | + | + | + |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень видов объектов местного значения, подлежащих нормированию в МНГП муниципального района и сельских поселений

| Виды объектов | Нормативное обоснование |  |
| --- | --- | --- |
| Виды объектов местного значения муниципального района |  |  |
| В области образования |  |  |
| дошкольные образовательные организации; общеобразовательные организации; организации дополнительного образования | п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ |  |
| центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |
| спортивные сооружения; плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования); плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля); спортивные залы; лыжные базы; сооружения для стрелковых видов спорта (в том числе тир, стрельбище, стенд); объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом (за исключением дорожек велосипедных); Дорожки велосипедные | п. 26 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ |  |
| В области молодежной политики |  |  |
| учреждения по работе с детьми и молодежью (дом молодежи, молодежный центр, молодежный клуб и иные учреждения, предоставляющие социальные услуги молодежи) | п. 27 ч. 1. ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ |  |
| В области архивного дела |  |  |
| архивы | п. 16. ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ |  |
| В области культуры и искусства |  |  |
| общедоступные библиотеки; детские библиотеки; объект культурно-досугового (клубного) типа | п. 19 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ |  |
| центры культурного развития | п. 19.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ |  |
| музеи | п. 1 ч. 1 ст. 15.1 Федерального закона № 131-ФЗ |  |
| В области охраны правопорядка |  |  |
| участковые пункты полиции | п. 8.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ |  |
| В области жилищного строительства |  |  |
| объекты жилищного строительства | ч. 2 ст. 15.1 Федерального закона № 131-ФЗ |  |
| В области благоустройства и массового отдыха |  |  |
| озелененные территории общего пользования; площадки отдыха населения; детские игровые площадки | ч. 2 ст. 15.1 Федерального закона № 131-ФЗ |  |
| В области автомобильных дорог |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования; | п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ |  |
| остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | п. 7 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ |  |
| В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения |  |  |
| объекты электроснабжения; объекты теплоснабжения; объекты газоснабжения; объекты водоснабжения; объекты водоотведения | п. 4 ч. 1 ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ |  |
| В области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |  |  |
| аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования | ч. 1 ст. 1 Закона Красноярского края от 15.03.2007 № 22-5883 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций» |  |
| В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |
| кладбища традиционного захоронения; бюро похоронного обслуживания | п. 17 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ |  |
| Виды объектов местного значения сельского поселения |  |  |
| В области благоустройства и массового отдыха |  |  |
| озелененные территории общего пользования; парки; скверы (бульвары, сады); детские игровые площадки; площадки отдыха населения |  | п.п. 15, 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ |
| В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения |  |  |
| объекты электроснабжения; объекты теплоснабжения; объекты газоснабжения; объекты водоснабжения; объекты водоотведения |  | п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ |
| В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |
| кладбища традиционного захоронения |  | п. 22 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ |
| Виды объектов иного значения |  |  |
| места постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении многоквартирного дома, места временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания и объектов производственного и коммунального назначения, размещаемыми на стоянках автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон | постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» |  |

Примечание – под Федеральным законом № 131-ФЗ понимается Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Перечень основных нормативных правовых актов и документов, использованных при подготовке МНГП муниципального района

Федеральные законы

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации.

Жилищный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 
«О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».

Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 
«Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности».

Нормативные правовые акты Красноярского края

Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края».

Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 № 14-37н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении), нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края».

Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 № 14-40н «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению на территории Красноярского края».

Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 № 14-39н «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Красноярского края».

Нормативно-технические документы

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология».

СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования».

СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных общеобразовательных организаций. Правила проектирования».

СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения».

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».

СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».

СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения».

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация, наружные сети и сооружения».

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

СП 500.1325800.2018 «Здания полиции. Правила проектирования».

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Иные документы

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

Рекомендации по проектированию музеев, утвержденных ЦНИИЭП 
им. Б.С. Мезенцева.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 2 – Система расселения Эвенкийского муниципального района

Таблица 26 – Характеристика системы расселения Эвенкийского муниципального района

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Дифференциация населенных пунктов по численности населения, человек |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Тура | 3001-5000 |
| 2 | с. Байкит | 2001-3000 |
| 3 | с. Ванавара | 2001-3000 |
| 4 | п. Ессей | 501-1000 |
| 5 | п. Суринда | 201-500 |
| 6 | п. Эконда | 201-500 |
| 7 | п. Чиринда | 201-500 |
| 8 | п. Тутончаны | 201-500 |
| 9 | п. Суломай | 201-500 |
| 10 | п. Бурный | 101-200 |
| 11 | п. Кузьмовка | 101-200 |
| 12 | п. Полигус | 101-200 |
| 13 | п. Куюмба | 101-200 |
| 14 | п. Нидым | 101-200 |
| 15 | п. Стрелка-Чуня | 101-200 |
| 16 | п. Кислокан | 101-200 |
| 17 | п. Юкта | 51-100 |
| 18 | п. Муторай | 51-100 |
| 19 | п. Учами | 51-100 |
| 20 | п. Ошарово | 51-100 |
| 21 | с. Мирюга | 11-50 |
| 22 | п. Чемдальск | 11-50 |
| 23 | п. Оскоба | 11-50 |